08/04/2025

Pierre-Lucas OBA/Aziz Benyamina/Ayyoub Belhassen

Taiba

Documentation de configuration et d’installation de pfSense

Table des matières

Préparation de la machine virtuelle pfsense	2

Installation de pfSense	3

Une fois la machine redémarrée :	4

Assignation des Interfaces	4

Configuration IP WAN	5

Configuration IP LAN	6

Configuration IP OPT1 (DMZ)	7

# Préparation de la machine virtuelle pfsense

Lancez Oracle VM VirtualBox et cliquez sur nouvelle :

Nom : pfSense

Type :  BSD

Version : FreeBSD (64bit)

Taille de la mémoire : 1024 Mo

Disque dur

- Cochez : Créer un disque virtuel maintenant

- Type de fichier : VDI (Image Disque VirtuelBox)

- Stockage : Dynamiquement alloué

- Choisir l’emplacement du fichier

- Choisir la taille de votre disque dur virtuel : 8 Go

Créer

Configuration < Menu : Machine / Configuration… >

Réseau

Carte 1 : Activer la carte réseau

- Mode d’accès réseau : Réseau interne (LAN)

- Nom : Ethernet

- Avancé :

-Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop

- Mode Promiscuité : Tout autoriser

Carte 2 : Activer la carte réseau

      - Mode d’accès réseau : Accès par pont (WAN)

      - Nom : tapez LAN_VM

      - Avancé :

        - Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop

        - Mode Promiscuité : Tout autoriser

Carte 3 : Activer la carte réseau

      - Mode d’accès réseau : réseau interne (DMZ)

      - Nom : tapez DMZ

      - Avancé :

        - Type de carte : Intel PRO/1000 MT Desktop

        - Mode Promiscuité : Tout autoriser

Stockage

- Sous le contrôleur IDE (vide) : Sélectionner l’ISO pfSense

# Installation de pfSense

Au démarrage de la VM, l’installation se lance automatiquement après quelques secondes :

La page pfSense Installer s’affiche : appuyez sur Entrée pour accepter la licence

Appuyez sur Entrée

Avec les flèches clavier, cherchez : French ISO-8859-1

Appuyez sur Entrée pour valider le choix

Montez d’un cran pour sélectionner Continue with fr.iso.kbd keymap et Entrée

Partitioning : Auto (UFS) : Entrée

Manual Configuration, laissez sur No : Entrée

Complete, Reboot : Entrée

Dans la foulée, menu Périphériques > Lecteurs optiques > Éjecter le disque du lecteur virtuel

Menu : Machine > Redémarrage

## Une fois la machine redémarrée :

Should VLANs be set up now [y/n]? n <Entrée>

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection (em0 or a) : em0 <Entrée>

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection (a or nothing if finished) : <Entrée>

Do you want to proceed [y/n]: y <Entrée>

Le menu pfSense s’affiche. Arrêtez la VM en appuyant sur : 6 <Entrée et confirmer>

# Assignation des Interfaces

Démarrer la vm

Affectez les interfaces en appuyant sur la touche 1 : Assign Interfaces

Should VLANs be set up now [y/n]? n <Entrée>

WAN :

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection (em0 or a) : em0 <Entrée>

LAN :

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection (em1 em2 a or nothing if finished) : em1 <Entrée>

DMZ :

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection (em2 a or nothing if finished) : em2 <Entrée>

Do you want to proceed [y/n]: y <Entrée>

# Configuration IP WAN

Et pour finir, il faut configurer le réseau pour chaque interface. WAN est en DHCP, mettez une adresse IP fixe.

- Appuyez sur 2 pour Set Interface(s) IP address

- Choisir WAN : 1 <Entrée>

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 192.168.1.50

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

e.g. 255.255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):

> 24

For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.

For a LAN, press <ENTER> for none:

> 192.168.1.254

Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:

> <ENTRÉE>

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y

Please wait while the changes are saved to WAN...

Reloading filter…

Reloading routing configuration…

DHCPD...

Restarting webConfigurator...

The IPv4 address has been set to 192.168.1.50/24

Press <Enter> to continue. <ENTRÉE>

# Configuration IP LAN

Configuration réseau pour l’interface LAN

- Appuyez sur 2 pour Set Interface(s) IP address

- Choisir LAN : 2 <Entrée>

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 172.16.X.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

e.g. 255.255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):

> 16

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.

For a LAN, press <ENTER> for none:

> <ENTRÉE>

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:

> <ENTRÉE>

Do you want to enable DHCP server on LAN? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to LAN…

Reloading filter…

Reloading routing configuration…

DHCPD…

The IPv4 LAN address has been set to 172.16.X.1/16

You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:

http://172.16.X.1/

Press <ENTRÉE> to Continue. <ENTRÉE>

# Configuration IP OPT1 (DMZ)

Configuration réseau pour l’interface LAN

- Appuyez sur 2 pour Set Interface(s) IP address

- Choisir (OPT1) DMZ : 3 <Entrée>

Enter the number of the interface you wish to configure: 3

Enter the new OPT1 IPv4 address. Press <ENTER> for none:

> 10.10.20.1

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.

e.g. 255.255.255.0 = 24

255.255.0.0 = 16

255.0.0.0 = 8

Enter the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to 31):

> 8

For a WAN, enter the new OPT1 IPv4 upstream gateway address.

For a LAN, press <ENTER> for none:

> <ENTRÉE>

Enter the new OPT1 IPv6 address. Press <ENTER> for none:

> <ENTRÉE>

Do you want to enable DHCP server on OPT1? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to OPT1…

Reloading filter…

Reloading routing configuration…

DHCPD…

The IPv4 OPT1 address has been set to 10.10.20.1/8

Press <ENTRÉE> to Continue. <ENTRÉE>

Nous avons les 3 interfaces.